ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING

| Beskrivning | Material | Artikelnummer |
| --- | --- | --- |
| Tråg/HMR | PP | 171006 |

Duni garanterar att den här artikeln uppfyller kraven i:

- Förordning (EU) nr 10/2011 med ändringar

- Förordning (EG) nr 1935/2004

- Förordning (EG) nr 2023/2006

Total migration (1)

Enligt ovan nämnda förordningar bör den allmänna migrationen inte överskrida 10 mg/dm² eller 60 mg/kg.

Specifik migration (2)

Den här artikeln innehåller monomerer eller tillsatser enligt restriktionerna i plastförordningen 10/2011 och dess ändringar. Ett specifikt migrationstest visar att dessa ligger inom gränsvärdena. Kontakta Duni AB för mer information om monomer eller tillsatser.

Användningsområde

Baserat på migrationstester och försäkran om överensstämmelse kan artiklarna användas med alla slags livsmedel under följande förhållande:

Temp (tid): +120°C (1h), +100°C (2h), +70°C (4h), +40°C (10 dagar), -20°C (obegr)

Trågen kan användas för uppvärmning i mikrovågsugn.

Testförhållanden

Migrationstester på artikelns material vilka utförts av ett oberoende institut visade att under följande testförhållanden låg den allmänna migrationen (se punkt 1) och den specifika migrationen (se punkt 2) under respektive gränsvärden enligt förordning 10/2011.

Total migration:

3 % ättiksyra		2 timmar vid 100 °C, 10 dagar vid 60 °C

10 % etanol		2 timmar vid 100 °C, 10 dagar vid 60 °C

Olivolja			2 timmar vid 121 °C, 10 dagar vid 60 °C

Specifik migration:

3 % ättiksyra		2 timmar vid 100 °C, 10 dagar vid 60 °C

Olivolja			1 timme vid 121 °C, 10 dagar vid 60 °C

Förhållandet mellan matkontaktytan och volymen är 6 dm²/kg.

Ämnen med dubbelt användningsområde som kan finnas i produkten är:

| E nummer | Substans |
| --- | --- |
| E170 | Kalciumkarbonat |
| E171 | Titandioxid (endast i vita tråg) |
| E470a | Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror |
| E471 | Mono- och diglycerider av fettsyror |
| E553b | Talk |

Produkten innehåller ingen funktionell barriär.

Enligt dokumentet i Dunis ägo ligger de primära aromatiska aminerna under 10 PPb.

Observera att Duni AB inte tillsätter något till produkten.

Denna försäkran om överensstämmelse baserar sig på:

-	Dokument från leverantören

-	Total migration

Detta dokument har utfärdats elektroniskt och är därför giltigt utan underskrift.