FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

| Beskrivning | Material | Artikelnummer |
| --- | --- | --- |
| Octaview | APET | 188018 |

Duni garanterar att den här artikeln uppfyller kraven i:

- Förordning (EU) nr 10/2011 med ändringar

- Förordning (EG) nr 1935/2004

- Förordning (EG) nr 2023/2006

Total migration (1)

Enligt ovan nämnda förordningar bör den allmänna migrationen inte överskrida 10 mg/dm² eller 60 mg/kg.

Specifik migration (2)

Den här artikeln innehåller monomerer eller tillsatser enligt restriktionerna i plastförordningen 10/2011 och dess ändringar. Ett specifikt migrationstest visar att dessa ligger inom gränsvärdena. Kontakta Duni AB för mer information om monomer eller tillsatser.

Användningsområde

Baserat på migrationstester och försäkran om överensstämmelse i Dunis ägo kan artiklarna användas på ett säkert sätt med alla slags livsmedel som serveras kalla. Artiklarna kan användas för förvaring och temperaturer upp till 70 °C.

Testförhållanden

Migrationstester på artikelns material vilka utförts av ett oberoende institut visade att under följande testförhållanden låg den allmänna migrationen (se punkt 1) och den specifika migrationen (se punkt 2) under respektive gränsvärden enligt förordning 10/2011.

Total migration			10 % etanol		10 dagar vid 40 °C

3 % ättiksyra		10 dagar vid 40 °C

Olivolja 		10 dagar vid 40 °C

Specifik migration		10 % etanol		10 dagar vid 50 °C el.

3 % ättiksyra		10 dagar vid 50 °C

Specifik migration på

metaller och PAA 		3 % ättiksyra 	10 dagar vid 50 °C

Förhållandet mellan livsmedlets kontaktyta och den använda volymen är 6 dm²/kg

Inga ämnen med dubbla användningsområden finns i produkten.

Produkten innehåller ingen funktionell barriär.

Enligt dokumentet i vår ägo ligger de primära aromatiska aminerna under 10 ppb.

Observera att Duni AB inte tillsätter något till produkten.

Denna försäkran om överensstämmelse baserar sig på:

-	Dokumentation från leverantörer

-	Globala migrationstester

-	Specifik migration

Detta dokument har utfärdats elektroniskt och är därför giltigt utan underskrift.