FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

| Beskrivning | Material | Artikelnummer |
| --- | --- | --- |
| Octaview (mikrovågsugn) | PS | 163227 |

Duni garanterar att den här artikeln uppfyller kraven i:

- Förordning (EU) nr 10/2011 med ändringar

- Förordning (EG) nr 1935/2004

- Förordning (EG) nr 2023/2006

Total migration (1)

Enligt ovan nämnda förordningar bör den allmänna migrationen inte överskrida 10 mg/dm² eller 60 mg/kg.

Specifik migration (2)

Den här artikeln innehåller monomerer eller tillsatser enligt restriktionerna i plastförordningen 10/2011 och dess ändringar. Ett specifikt migrationstest visar att dessa ligger inom gränsvärdena. Kontakta Duni AB för mer information om monomer eller tillsatser.

Användningsområde

Baserat på migrationstester och försäkran om överensstämmelse i Dunis ägo kan artiklarna användas på ett säkert sätt med alla slags livsmedel som serveras kalla och varma. Artiklarna kan användas för kylförvaring, varmfyllning och vid temperaturer vid 70 °C i upp till 2 timmar.

Boxarna kan användas i mikrovågsugn (ta bort locket).

Testförhållanden

Migrationstester på artikelns material vilka utförts av ett oberoende institut visade att under följande testförhållanden låg den allmänna migrationen (se punkt 1) och den specifika migrationen (se punkt 2) under respektive gränsvärden enligt förordning 10/2011.

Total migration			3 % ättiksyra		2 timmar vid 100°C

10 % etanol		2 timmar vid 100°C

Olivolja			2 timmar vid 100°C

Total migration			3 % ättiksyra		2 timmar vid 100°C

10 % etanol		2 timmar vid 100°C

95 % etanol		4 timmar vid 60°C

Förhållandet mellan livsmedlets kontaktyta och den använda volymen är 6 dm²/kg

Inga ämnen med dubbla användningsområden finns i produkten.

Produkten innehåller ingen funktionell barriär.

Enligt dokumentet i vår ägo ligger de primära aromatiska aminerna under 10 ppb.

Observera att Duni AB inte tillsätter något till produkten.

Denna försäkran om överensstämmelse baserar sig på:

-	Dokumentation från leverantörer

-	Globala migrationstester

-	Specifik migration

Detta dokument har utfärdats elektroniskt och är därför giltigt utan underskrift.